ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Loctite® Natural Blue® - концентрированный, биоразлагаемый очищающий и обезжиривающий  состав, не содержащий опасных растворителей. Продукт растворяется в воде, что позволяет использовать его для различной очистки промышленного оборудования. Состав выпускается также в виде, не содержащем отдушек.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Сильно-концентрированный состав для промышленного применения (в форме спрея – готовая к применению форма).

- Не содержит хлорированных или нефтяных растворителей.

- Биоразлагаемый.

- Нетоксичный.

- Не содержит фосфатов.

- Не содержит бутила.

- Не содержит едких веществ.

- Не горючий.

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение:

Двигатели	Прессы		Вытяжные колпаки

Отливки	Штампы		Компрессоры

Формы		Резервуары	Бетонное покрытие

Клапана	Станки		Асфальт

Подшипники	Оборудование	Гаражи

Фасады зданий

Элементы скоростных дорог

Подвижной состав

Стены

Полы

Паркет

Окна

Удаляемые загрязнения:

Жиры		Горючее		Уголь

Смазки		Смолы		Пятна от еды

СОЖ		Дорожная соль	Воск

Животные жиры

Плесень

Копоть

ПРИМЕНЕНИЕ

- Растворите Natural Blue®  в теплой или холодной воде.

- Смочите поврехность или распылите на нее Natural Blue® , а затем вытрите или смойте начисто.

Внимание: оптимальная очистка достигается при высокой концентрации состава в растворе, разбавлении теплой водой, перемешивании раствора и продолжительном нахождении состава на поверхности.

Количество воды, необходимое для разбавления состава, зависит от типа и количества загрязнений, а также типа очищаемой поверхности. Наилучший способ – начинать очистку с состава высокой концентрации, а затем постепенно снижать пропорцию Natural Blue®  до достижения наиболее экономичного уровня эффективной очистки. Состав может оказывать влияние на окрашенные поверхности в пропорции меньшей 20 частей воды.

Остатки очистителя могут снижать скорость полимеризации анаэробных составов.

СВОЙСТВА ЖИДКОГО ПРОДУКТА

|  | Типичные значения |
| --- | --- |
| Химический тип | воды, запатентованные растворители, ПАВ, восстановители |
| Внешний вид | синяя жидкость |
| Запах | еловый |
| Удельный вес, 25C | 1,02 |

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОПОРЦИИ РАЗБАВЛЕНИЯ

| Применение | Пропорция Natural Blue® и воды |
| --- | --- |
| Глубокая очистка и обезжиривание. Очистка методом погружения или моечными машинами. | 1:1 – 1:4 |
| Средняя очистка и обезжиривание. Мойка подвижного состава, бетонного покрытия путем распыления под давлением, скребков и пароочистителей. | 1:16 – 1:32 |
| Легкая очистка. Рабочие поверхности, окна, стены, мебель, паркет, прилавки. | 1:64-1:128 |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информацию по обращению с продуктом смотрите в Карте безопасности материала (MSDS).

Хранение

Продукт должен храниться с прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 28C, если не указано другое. Для предотвращения загрязнения неиспользованного продукта, не возвращайте какой-либо материал в первоначальный контейнер. Для получения более подробной информации свяжитесь с вашим местным Техническим сервисным центром.

Замечания

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля над проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям при внедрении продукта в технологический процесс проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.

Bulk No. 0209010