- Наименование продукта и фирмы-изготовителя

| Наименование | MO-UNIVERSAL (Смазка универсальная) |
| --- | --- |
| Код продукта | 11299G |
| Производитель | Henkel Teroson GmbH, 69112 Heidelberg |
| Телефон | +49 6221-7040 |
| Факс | +49 6221-704698 |
| Экстренные вопросы (телефон) | +49 6221-704268 |

- 2.  Состав / информация по составляющим компонентам

| Химический состав | растворитель ржавчины; спрей, содержащий минеральные масла |
| --- | --- |
| Опасные составляющие |  |

- 3.  Классификация опасности

R65: при проглатывании может вызывать повреждение легких

- 4. Меры по оказанию первой помощи

Дыхательные пути

Вынести пострадавшего на свежий воздух. При продолжающихся симптомах, обратиться к врачу.

Кожа

Промыть обильным количеством воды с мылом.

Глаза

Немедленно промыть обильным количеством воды в течение не менее 15 минут, удерживая при этом открытые веки. Обратиться к врачу.

Попадание внутрь

Не вызывать рвоту. Обратиться к врачу.

- 5. Меры пожарной безопасности

Использовать для тушения: сухой порошок, пена или углекислый газ

Не использовать для тушения: воду, не содержащую пузырьков пара разбрызгиваемую большим потоком

- 6. Удаление пролитого продукта

При утечках собрать продукт с помощью абсорбирующих материалов. См. раздел Утилизация. Хранить вдали от источников возгорания – не курить.

- 7. Применение и хранение продукта

Применение

Использовать в хорошо вентилируемом помещении. S16: хранить вдали от источников возгорания – не курить.

Хранение

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении (10-20С). Соблюдать правила работы с горючими жидкостями.

- 8. Охрана труда (пределы времени по контакту с продуктом и использование защитного оборудования)

Пределы времени контакта с продуктом – см. Токсикологическую информацию Защита органов дыхания: используйте защиту от вдыхания паров при распылении. Защита глаз: при работе с большим количеством продукта рекомендуется использование защитных очков. S20/21: Не есть, не пить и не курить при работе с продуктом. Вымойте руки с мылом при окончании работы с продуктом, а также до перерывов.

- 9. Физические и химические свойства

| Физическая фаза | жидкость |
| --- | --- |
| Цвет | желтый |
| Запах | керосиновый |
| Изменение состояния | - |
| Температура вспышки, °C (Abel/Pensky, СС) | +75 °C |
| Точка кипения (°C) | - |
| Температура воспламенения, °C | - |
| Пределы взрываемости, (%) |  |
| Давление пара |  |
| Плотность, при 20°C, гр/мл. | 0,840 |
| Растворимость, при 20°C | не растворима в воде |
| рН | - |
| Вязкость | 5** |
| Дополнительная информация | твердая составляющая, 52% |

- 10. Стабильное и реактивное состояния продукта

| Термическое разложение | - |
| --- | --- |
| Опасные продукты распада | - |
| Вредные реакции | - |

- 11. Токсикологическая информация

Продукт содержит смесь углеводород.

Пары продукта

-

Воздействие на кожный покров

-

Глаза

-

Попадание внутрь

Вреден: при попадании внутрь вызывает повреждение легких

- 12. Экологическая информация

Хранить вдали от канализации. Продукт загрязняет воду (Германия, "Water contamination class" (WGK): 1))

- 13. Утилизация

Безопасное удаление отходов или сжигание под контролем.

- 14. Информация по транспортировке

| IMO/IMDG | не опасный продукт |
| --- | --- |
| ICAO/DGR | нет ограничений |
| ADR/RID | нет ограничений |

- 15. Информация по маркировке

R65: Вреден – может вызывать повреждение легких при проглатывании. S23: Не вдыхать пары / спрей. При проглатывании не вызывать рвоты. Обратиться к врачу, предъявив эту информацию или баллончик.

- 16. Прочая информация