Teroklar-Spezial

--------------------------------------

Очиститель

Техническая характеристика

Быстродействующий специальный холодный очиститель без запаха для моторов  и механизмов двигателя

Основа: Углеводород

Характеристика

быстродействующий специальный холодный очиститель соответствует RAL-UZ 29, который удовлетворяет всем пунктам требований TL 6850-0017 издание 4 по технике безопасности и снабжению. По требованию мы предоставим в ваше распоряжение копию соответствующей экспертизы

Teroklar-Spezial растворяет жирное и масляное загрязнение, при этом не разъедает полностью затвердевшие лаки. Эмульгатор и смачивающее вещество подобраны так, чтобы Teroklar-Spezial хорошо смывался водой, смесь (масляно/водная фаза) расщепляется в маслораспределителе так быстро, что превышает все обычные  пределы.

Teroklar-Spezial не имеет запаха и не содержит хлорированный углеводород.

Применение

Teroklar-Spezial может применяться для всех обезжириваний и очистительных работ при масляном и жировом  загрязнениях, на автомобилях, моторах, агрегатах, механизмах и т.д.

Технические характеристики:

Цвет:		бесцветный

Запах: 		слабый

Плотность:	ок. 0,79 г/см3

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Применение

Teroklar-Spezial может применяться во всех текущих  процедурах очищения. Для применения средства в приборах высокого давления принять во внимание инструкции производителей приборов. Очищаемые детали полностью опылить Teroklar-Spezial. Особенно загрязненные места дополнительно обработать кистью или щеткой. После воздействия в течение 5-10 минут смыть сильной струей воды или пара.

Внимание!

Холодный очиститель  применяется для сточных вод только в соединении с маслоотделителями. Для достижения оптимальной нейтрализации сточных вод   не допускается использовать одновременно большие количества эмульгирующих  активных веществ в сточных водах, напр. из шлангов автомоек, в масляных сепараторах!

Из-за сильного обезжиривающего эффекта предотвращать длительный контакт с кожей, надевать перчатки, устойчивые к растворителям.

Хранение

Морозоопасность 		нет

Рекомендуемая

температура хранения 	10°C до 30°C

Срок хранения 		12 месяцев

Упаковка

Канистра			10 л Art.-Nr. 102.71 P (D)

Бочка			50 л Art.-Nr. 102.72 Q (D)

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика